PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Y ACREDITACIÓN DE LAS

COMPETENCIAS PROFESIONALES

TRANSVERSAL

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

UNIDAD DE COMPETENCIA

“UC0142_1: Construir fábricas para revestir”

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES

Conteste a este cuestionario de FORMA SINCERA. La información recogida en él tiene CARÁCTER RESERVADO, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Su resultado servirá solamente para ayudarle, ORIENTÁNDOLE en qué medida posee la competencia profesional de la “UC0142_1: Construir fábricas para revestir”.

No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. TIENE DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, siempre que cumpla los requisitos de la convocatoria.

| Nombre y apellidos del trabajador/a: NIF: | Firma: |
| --- | --- |
| Nombre y apellidos del asesor/a: NIF: | Firma: |

INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:

Las actividades profesionales aparecen ordenadas en bloques desde el número 1 en adelante. Cada uno de los bloques agrupa una serie de actividades más simples (subactividades) numeradas con 1.1., 1.2.,…, en adelante.

Lea atentamente la actividad profesional con que comienza cada bloque y a continuación las subactividades que agrupa. Marque con una cruz, en los cuadrados disponibles, el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio de cada una de ellas. Dichos indicadores son los siguientes:

- No sé hacerlo.

- Lo puedo hacer con ayuda

- Lo puedo hacer sin necesitar ayuda

- Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o trabajadora.

| 1: Preparar los espacios y equipos de trabajo, dentro de su ámbito de competencia, así como los materiales a colocar, para lograr el rendimiento y calidad requeridos en la ejecución de fábricas para revestir, cumpliendo las instrucciones y las medidas de seguridad y salud establecidas. | INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1: Seleccionar las máquinas, herramientas y útiles a emplear para cada fábrica a construir y actividad concreta entre los disponibles, según criterios de calidad, seguridad y salud, y optimización del rendimiento. |  |  |  |  |
| 1.2: Seleccionar los equipos de protección individual para la construcción de fábricas para revestir, de acuerdo a las indicaciones del superior o responsable y a los riesgos del tajo concreto, comprobando que son certificados, que se adaptan a las necesidades de la actividad y que se encuentran en buen estado de conservación y dentro del período de vida útil, solicitando en su caso su sustitución. |  |  |  |  |
| 1.3: Comprobar los medios auxiliares y de protección colectiva instalados por terceros, necesarios en los tajos de fábricas para revestir, que se disponen en las ubicaciones necesarias para cumplir su función y que están operativos, detectando los defectos evidentes de instalación y mantenimiento, y evitando modificarlos sin la debida autorización. |  |  |  |  |
| 1.4: Recabar las medidas de seguridad y salud, para los trabajos a desarrollar solicitando instrucciones -verbales y escritas- y confirmando su comprensión, consultando en su caso la documentación del fabricante de los equipos y productos. |  |  |  |  |
| 1.5: Resolver las contingencias detectadas en el tajo dentro de su ámbito de competencia, y en su caso comunicándolas al superior o responsable con la prontitud necesaria para posibilitar su supervisión y resolución, especialmente las que comprometan la seguridad y salud propia o a terceros, en particular ante huecos y bordes sin proteger. |  |  |  |  |
| 1.6: Acometer las operaciones de corte de piezas -ladrillos de gran formato, cargaderos, precercos u otras- mediante mesas de corte o cortadoras radiales comprobando que las máquinas disponen de las carcasas de protección y que el disco está en buenas condiciones de uso, realizando el corte sin someter el disco a una presión excesiva ni a sobreesfuerzos laterales o de torsión, sujetando el elemento a cortar y controlando su movilidad durante el corte. |  |  |  |  |
| 1.7: Humedecer los ladrillos y bloques en el acopio, o en su caso, comprobar que han sido convenientemente humedecidos, antes de su colocación, según las recomendaciones técnicas de los fabricantes. |  |  |  |  |
| 1.8: Verter o acumular los residuos generados en los espacios destinados para este fin, y cumpliendo las prescripciones de seguridad y salud y de protección ambiental establecidas. |  |  |  |  |
| 1.9: Realizar las operaciones de mantenimiento de fin de jornada a los equipos de trabajo utilizados, cumpliendo las indicaciones recibidas y las instrucciones del fabricante. |  |  |  |  |

| 2: Levantar fábricas para revestir de ladrillo, para obtener los elementos resistentes, cerramientos y particiones definidos en proyecto, cumpliendo las instrucciones y las medidas de seguridad y salud establecidas. | INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1: Construir los elementos con ladrillos del tipo especificado, empleando las piezas especiales que se le han indicado en su caso para la resolución de puntos singulares. |  |  |  |  |
| 2.2: Repartir la primera hilada siguiendo el replanteo que le han definido en cuanto a alineación y huecos, disponiendo piezas en seco y consiguiendo la traba y el aparejo que le han indicado minimizando el recorte de piezas. |  |  |  |  |
| 2.3: Colocar los ladrillos de formato pequeño o medio siempre a restregón, disponiendo la mezcla de agarre establecida. |  |  |  |  |
| 2.4: Colocar los ladrillos de gran formato empleados en paños no resistentes, disponiendo el adhesivo previsto en cantos y testas, presionando hasta asegurar el agarre entre las piezas y, en su caso, afianzándolos provisionalmente a las miras. |  |  |  |  |
| 2.5: Rellenar de mezcla de agarre las llagas y tendeles ajustándose a los grosores indicados, y en su caso, colocando las armaduras de refuerzo en tendeles. |  |  |  |  |
| 2.6: Construir el elemento con el aparejo, planeidad y aplomado especificados, manteniendo la holgura especificada entre forjado e hilada superior, y en el caso de las particiones manteniendo también la discontinuidad sobre las juntas estructurales que le han replanteado. |  |  |  |  |
| 2.7: Ejecutar los encuentros entre elementos de fábrica de ladrillo mediante trabazón de los paños en todo su espesor y en el número de hiladas establecido. |  |  |  |  |
| 2.8: Realizar el trasdosado de cerramientos, habiendo verificado que se hayan aplicado los aislamientos y en su caso se haya enfoscado la cara interior de la hoja exterior, obteniendo el espesor indicado de cámaras de aire, y trabando los encuentros entre paños y mochetas. |  |  |  |  |
| 2.9: Ejecutar las mochetas con que se evita el encuentro de los trasdosados con pilares, manteniendo el espesor de la cámara de aire sin dejar puentes -térmicos/acústicos-. |  |  |  |  |

| 3: Levantar fábricas para revestir de bloque para obtener los elementos resistentes, cerramientos y particiones definidos en proyecto, cumpliendo las instrucciones y las medidas de seguridad y salud establecidas. | INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.1: Repartir la primera hilada siguiendo el replanteo que le han definido en cuanto a alineación y huecos, disponiendo piezas en seco y consiguiendo la traba y el aparejo que le han indicado minimizando el recorte de piezas. |  |  |  |  |
| 3.2: Colocar los bloques con la superficie de contacto con el mortero convenientemente humedecida, y de forma que las perforaciones coincidan en toda la altura del elemento. |  |  |  |  |
| 3.3: Rellenar de mezcla de agarre las llagas y tendeles ajustándose a los grosores indicados, y en su caso, colocando las armaduras de refuerzo en tendeles. |  |  |  |  |
| 3.4: Construir el elemento con el aparejo, planeidad y aplomado especificados, manteniendo la holgura especificada entre forjado e hilada superior y, en el caso de las particiones, manteniendo también la discontinuidad sobre las juntas estructurales que le han replanteado. |  |  |  |  |
| 3.5: Construir los elementos con bloques del tipo especificado, empleando las piezas especiales que se le han indicado en su caso para la resolución de puntos singulares. |  |  |  |  |
| 3.6: Disponer los bloques aligerados de acuerdo al procedimiento indicado por los fabricantes, en su caso ensamblando los machihembrados y disponiendo los cordones de mortero dobles en los tendeles. |  |  |  |  |
| 3.7: Ejecutar los encuentros entre elementos de fábrica de bloque cumpliendo el procedimiento y trabazón especificados, y disponiendo las armaduras de refuerzo correspondientes. |  |  |  |  |
| 3.8: Resolver los dinteles en fábricas de bloque de acuerdo a lo previsto en el sistema constructivo en cuanto a las piezas especiales y armaduras a colocar, a la amplitud de apoyos y a la altura, según lo replanteado. |  |  |  |  |
| 3.9: Rellenar las piezas previstas según el diseño de los elementos de fábrica -pilastras, dinteles u otras-, de hormigón, previa colocación de las armaduras correspondientes, alcanzando el nivel establecido y compactándolo por medios manuales. |  |  |  |  |

| 4: Colocar elementos complementarios de las fábricas -bandas elásticas, cargaderos, precercos, cercos, aislamientos, enfoscados- para completar las soluciones constructivas definidas en proyecto, cumpliendo las instrucciones y las medidas de seguridad y salud establecidas. | INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.1: Colocar las bandas de insonorización en los arranques y encuentros de fábricas para revestir de ladrillo, siguiendo el replanteo de alineaciones y huecos, y cumpliendo el procedimiento de fijación establecido y el atestado de juntas. |  |  |  |  |
| 4.2: Colocar las armaduras de refuerzo cumpliendo las instrucciones recibidas en cuanto a ubicación, tipo, número, disposición y procedimiento indicados. |  |  |  |  |
| 4.3: Ejecutar el anclaje de elementos de fábrica a pilares y forjados cumpliendo las instrucciones en cuanto a ubicación, tipo y número de anclajes y procedimiento de fijación. |  |  |  |  |
| 4.4: Colocar los cargaderos prefabricados de los dinteles alineados, centrados en el hueco, con las entregas previstas y a la altura indicada. |  |  |  |  |
| 4.5: Colocar los precercos y cercos en las ubicaciones que le han indicado, utilizando el procedimiento de fijación o anclaje y obteniendo la nivelación, aplomado y arriostramiento requeridos. |  |  |  |  |
| 4.6: Realizar el enfoscado por medios manuales de la cara interior de la hoja exterior de muros de doble hoja, con la mezcla prevista, alcanzando el espesor indicado y sin dejar puentes térmicos entre ambas caras de la cámara. |  |  |  |  |
| 4.7: Colocar los paneles y mantas de aislamiento en trasdosados de muros cumpliendo el solape o atestado y procedimiento de fijación establecidos. |  |  |  |  |
| 4.8: Colocar la capa de aislamiento mediante paneles separada de la hoja exterior mediante elementos de separación, o en su caso disponiendo los paneles sobre el trasdosado, con los bordes en contacto entre sí, cumpliendo el procedimiento de fijación establecido, formando una superficie continua y plana a lo largo de todo el paño. |  |  |  |  |
| 4.9: Colocar el material aislante en forma de mantas cumpliendo el solape y procedimiento de fijación establecidos. |  |  |  |  |
| 4.10: Efectuar el relleno de la holgura entre forjado e hilada superior una vez transcurrido el plazo indicado, utilizando el material para relleno de juntas especificado. |  |  |  |  |